Standardlektion – Regel 7: Wir entfernen brennbare Stoffe oder sorgen dafür, dass sich diese nicht entzünden können.

Ziel der Lektion:	Die Teilnehmenden kennen diese Lebenswichtige Regel und können die Massnahmen zur Einhaltung der Regel nennen.

| Phasen | Zeit | Inhalte und Aktivität | Meine Lektion (Musterlektion mit Vorschlägen zur Vorbereitung und Umsetzung) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ankommen und Einstimmen Motivieren | 3 | - Begrüssung der Teil-nehmenden - Hinweisen auf die Wichtigkeit der Instruktion - Lernziele und Programm bekannt geben | Regieanweisung für Kursleiter: Begrüssen Sie die Teilnehmenden und geben Sie das oben genannte Ziel bekannt. Falls Sie Zeit haben, können sie die vorangegangenen Lektion nochmals zum Thema machen und nachfragen, ob Fragen aufgetaucht sind. Untenstehende Einleitung ist als Vorschlag gedacht. Sie können diese selbstverständlich in eigenen Worten formulieren: „Ich begrüsse Sie zur Instruktion von Regel 7: Wir entfernen brennbare Stoffe oder sorgen dafür, dass sich diese nicht entzünden können. Werden Instandhaltungsarbeiten in explosionsgefährdeten Zonen (Ex-Zonen) oder in Bereichen mit Brandgefahr durchgeführt, müssen zusätzliche Massnahmen getroffen werden. Vor Beginn und während der Arbeiten muss gewährleistet sein, dass keine Explosions- oder Brandgefahr besteht.“ |
| Vorwissen aktivieren Einstimmung in das Thema | 5-10 | - Vorwissen der Teilnehmenden aktivieren | Regieanweisung für Kursleiter: Bereiten Sie eigene Beispiele vor, die aus Ihrer Erfahrung die grössten Gefahren mit sich bringen. Als Einstimmung ins Thema eignen sich die untenstehenden Fragen. Falls die Zeit reicht, können Sie zuerst den Napo-Film „Vorsicht, Chemikalien“ (oder Teile daraus) anschauen oder das Unfallbeispiel „Tankrevisor in Auffangwanne verbrannt“ besprechen. „Welche Instandhaltungsarbeiten im Betrieb können im Zusammenhang mit brennbaren Stoffen eine Gefahr hervorrufen? Wie ist das Vorgehen, wenn brennbare Stoffe in unmittelbarer Nähe vorhanden sind? Wie verhalten Sie sich in sogenannten Ex-Zonen (falls vorhanden)? Wer hatte schon ‚Glück im Unglück‘? Kennen wir einen Unfall? Was genau ist geschehen?“ [Teilnehmer erzählen] |
| Informieren Inhalte vermitteln | 5-10 | - Entwickeln und Er-weitern des Wissens der Teilnehmenden | Regieanweisung für Kursleiter: Vertiefen Sie das Thema mithilfe der Instruktionshilfe 88813.d der Suva und dem Faltblatt 84040.d. Beide sind auf der Übersichtsseite dieser Regel abrufbar. Sie helfen Ihnen, Ihre Mitarbeitenden Schritt für Schritt an das korrekte Verhalten im Umgang mit brennbaren Stoffen und Chemikalien heranzuführen. Benennen Sie die Personen im Betrieb, die bei Fragen rund um das Thema zuständig/verantwortlich sind. „Gibt es hierzu noch Fragen?“ |
| Verarbeiten Vertiefen | 10 | - Aktiver Umgang der Teilnehmenden mit dem Erlernten ermöglichen - Verarbeiten und vertiefen lassen durch Üben | Regieanweisungen für Kursleiter: Lassen Sie im Anschluss an Ihre Schilderungen Ihre Mitarbeitenden nochmals über das Thema nachdenken. Sind neue Erkenntnisse („an die Gefahr habe ich gar nie gedacht“) aufgetaucht aufgrund des neuen Wissensstandes? Wo kann funkenbildendes Arbeiten in unserem Betrieb besonders gefährlich werden? Lassen Sie die Teilnehmenden zusammentragen und gemeinsam diskutieren. |
| Auswerten Lernerfolg überprüfen | 5 | - Überprüfung der Instruktionsziele (Lernerfolg messen) - Feedback der Teilnehmenden zur Instruktion einholen | Regieanweisungen für Kursleiter: Schliessen Sie die Lektion ab, indem Sie bei den Teilnehmenden Rückmeldungen einholen. Prüfen Sie, ob das Gelernte verstanden wurde und betonen Sie die Wichtigkeit des Einhaltens dieser lebenswichtigen Regel. Geben Sie bekannt, was in der nächsten Lektion behandelt wird. „Gibt es jetzt noch Fragen? Was war neu? Wo sind Sie noch unsicher? Künftig erwarte ich, dass Sie Regel 7 immer einhalten – ich werde dies überprüfen. Finden Sie diese Instruktion verständlich und sinnvoll oder gibt es Anregungen, wie ich diese verbessern kann? Beim nächsten Termin werden wir noch einmal kurz auf das Thema zurückkommen. Anschliessend werden wir die Regel 8 genauer anschauen und gemeinsam vertiefen. Herzlichen Dank.“ |

© Suva, 2016_V1 - xbu